Conceitos, aplicações, curiosidades,  vídeos sobre os componentes.(link explicativo)

disjuntor  (feito)
-----
contator  
-----
botão/botoeira(pulso)
-----
chave/retenção(manopla)
-----
sensor fim de curso
----
motor elétrico de indução trifásico
----
multímetro
----
relé temporizador
-----
disjuntor motor(feito)
----
relé térmico(feito)

Componentes de Comando

Botão / Botoeira (Pulso)

Chave / Retenção (Manopla)

Relé Temporizador

Componentes de Proteção

Disjuntor Motor

Relé Térmico (Relé de Sobrecarga)

Sensores

Sensor Fim de Curso (Limit Switch)

Acionamentos / Atuadores

Motor Elétrico de Indução Trifásico (MIT)

Instrumentação e Diagnóstico

Multímetro

Proteção

Disjuntor

Disjuntor Motor

Relé Termico

Multimetro

//

Comando

Contator

Botão de Pulso (Botoeira)

Chave de Retenção

Relé Temporizador

//

Sensores e Acionamentos

Sensor Fim de Curso

Motor Elétrico de Indução Trifásico

1. Botão / Botoeira (Pulso)

- Conceito Detalhado: Dispositivo de comando manual eletromecânico. Possui internamente blocos de contatos que podem ser NA (Normalmente Aberto) ou NF (Normalmente Fechado). Ao ser pressionado, o contato NA fecha (conduz corrente) e o NF abre (interrompe corrente). Ao soltar, uma mola mecânica força o retorno imediato ao estado inicial.

- Aplicações Domésticas:

  - Campainhas residenciais: Onde o som só toca enquanto o botão está pressionado.

  - Botões de liquidificadores/processadores (função Pulsar): Para triturar gelo ou alimentos rapidamente.

  - Interfones de prédios: Para acionar a abertura da fechadura elétrica do portão.

- Aplicações Industriais:

  - Partida de motores elétricos: Acionando contatores através de um circuito de autorretenção (selo).

  - Reset de falhas: Botões azuis dedicados a limpar alarmes e reiniciar sistemas após uma parada.

  - Comandos bi-manuais: Duas botoeiras distantes que exigem que o operador use as duas mãos simultaneamente para acionar uma prensa, protegendo seus braços.

- Curiosidade: Existe o "efeito bounce" (repique) nos botões. Quando você aperta, os contatos metálicos colidem e vibram microscopicamente antes de fixarem, gerando vários mini-pulsos elétricos em milissegundos. Para lâmpadas isso não importa, mas para microcontroladores ou computadores industriais (CLPs), é preciso usar um filtro (via software ou hardware) chamado debouncing para não registrar múltiplos cliques falsos.

2. Chave / Retenção (Manopla)

- Conceito Detalhado: Também chamada de chave seletora ou comutadora. Diferente da botoeira, ela possui uma trava mecânica (retenção). Pode ter múltiplas posições físicas (ex: 2, 3 ou mais posições) e múltiplos blocos de contatos independentes, permitindo direcionar a corrente elétrica para circuitos completamente diferentes dependendo da posição girada.

- Aplicações Domésticas:

  - Chave seletora do chuveiro elétrico: Para mudar manualmente entre as posições "Inverno / Verão / Desligado".

  - Botão seletor da máquina de lavar roupas: Onde você gira a manopla para escolher o ciclo de lavagem (Pesado, Delicado, Enxágue).

  - Chaves seletoras de voltagem (110V/220V): Atrás de fontes de computadores antigos ou estabilizadores.

- Aplicações Industriais:

  - Seleção de Modo (Manual / Automático): Permite que o operador teste um motor manualmente ou entregue o controle total ao computador da fábrica.

  - Chaves de Transferência de Carga: Usadas para mudar a alimentação da fábrica da rede elétrica da concessionária para um gerador a diesel durante um apagão.

- Curiosidade: Algumas dessas chaves industriais possuem um "segredo" mecânico chamado chave com chave (key-switch). A manopla só pode ser girada se uma chave física e codificada for inserida nela. Isso impede que operadores não autorizados mudem o modo de operação de uma máquina perigosa.

3. Sensor Fim de Curso (Limit Switch)

- Conceito Detalhado: Transdutor eletromecânico que converte um movimento mecânico (força física de um objeto) em um sinal elétrico. É composto por um cabeçote de acionamento (rolete, haste, alavanca), um corpo com molas de ação rápida (snap-action) e blocos de contatos elétricos de alta precisão.

- Aplicações Domésticas:

  - Portões eletrônicos de garagem: Pequenos sensores nas pontas da cremalheira que avisam o motor que o portão fechou ou abriu totalmente para desligá-lo.

  - Interruptor da porta da geladeira: Quando você fecha a porta, ela empurra um pequeno pino mecânico que abre o contato e apaga a luz interna.

  - Micro-ondas: Possui até 3 micro-chaves fim de curso na tranca da porta; se você abrir a porta com ele funcionando, o circuito corta a energia do magnetron instantaneamente para evitar vazamento de radiação.

- Aplicações Industriais:

  - Pontes Rolantes: Evitam que o guindaste industrial colida contra as paredes ou tetos dos galpões ao atingir o limite dos trilhos.

  - Esteiras de Envase: Detectam que uma garrafa chegou exatamente embaixo do bico dosador para autorizar o despejo do líquido.

- Curiosidade: Os contatos internos de um fim de curso de qualidade mudam de posição a uma velocidade absurdamente alta (cerca de 1 a 5 milissegundos), independentemente da lentidão com que o objeto empurre a haste externa. Isso é vital para evitar o surgimento de faíscas (arco elétrico) que derreteriam os contatos ao longo do tempo.

4. Motor Elétrico de Indução Trifásico (MIT)

- Conceito Detalhado: Máquina assíncrona que converte energia elétrica trifásica em mecânica. O estator cria um campo magnético giratório cuja velocidade é chamada de "velocidade de sincronismo". Como o rotor gira ligeiramente mais devagar para que ocorra a indução magnética, essa diferença é chamada de escorregamento. Não possui escovas, o que reduz drasticamente o desgaste e a manutenção.

- Aplicações Domésticas:

  - Nota importante: Residências raramente possuem energia trifásica pura de alta potência. Porém, os conceitos do MIT são aplicados em motores monofásicos de indução (com capacitor de partida), encontrados em:

  - Compressores de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado tradicionais.

  - Bombas de piscina e motores de portão eletrônico.

  - Máquinas de lavar roupa (sistema de agitação).

- Aplicações Industriais:

  - Bombas hidráulicas de alta vazão: Para saneamento e refinarias.

  - Sistemas de ventilação e exaustão: Em minas subterrâneas e galpões.

  - Compressores industriais, tornos, fresas e moinhos pesados.

- Curiosidade: O MIT é considerado o "cavalo de batalha" da civilização moderna. Estima-se que os motores elétricos de indução consumam sozinhos cerca de 40% a 45% de toda a energia elétrica gerada no planeta Terra, devido à massiva presença deles em todos os tipos de indústrias e sistemas de bombeamento globais.

5. Multímetro

- Conceito Detalhado: Instrumento de medição eletroeletrônico. Mede tensão capturando a diferença de potencial em paralelo (alta impedância interna para não alterar o circuito); mede corrente em série (baixíssima resistência interna); e mede resistência aplicando uma corrente conhecida muito baixa sobre o componente e calculando a queda de tensão através da Lei de Ohm ($V = R \cdot I$).

- Aplicações Domésticas:

  - Testar pilhas e baterias: Para ver se ainda têm carga (medindo a tensão em Corrente Contínua - VCC).

  - Identificar Tomadas: Descobrir se uma tomada é 110V ou 220V antes de ligar um aparelho sensível.

  - Achar fios partidos: Usar o teste de continuidade (o famoso "bipe") para ver se o cabo de um eletrodoméstico que parou de funcionar está quebrado por dentro.

- Aplicações Industriais:

  - Medição de desequilíbrio de fases: Verificar se as três fases que alimentam um motor estão com tensões iguais.

  - Calibração de instrumentação (4 a 20 mA): Medir correntes de controle extremamente baixas que enviam dados de sensores para os computadores da fábrica.

  - Análise de harmônicas e True RMS: Multímetros industriais medem com precisão mesmo se a onda de energia estiver "suja" devido à interferência de inversores de frequência.

- Curiosidade: Multímetros possuem classificações de segurança de categoria (CAT I, CAT II, CAT III e CAT IV). Um multímetro doméstico comum (geralmente CAT II) se transformará em uma granada de plástico se você tentar medir a energia diretamente no transformador de entrada de uma fábrica (que exige CAT IV), pois ele não aguenta os picos de surto de alta energia da rede pesada.

6. Relé Temporizador

- Conceito Detalhado: Componente de comando que introduz atrasos intencionais em circuitos elétricos. Baseia-se em circuitos osciladores eletrônicos internos de alta precisão. Os principais modos são: RE (Retardo na Energização), onde o relé conta o tempo após receber energia para só então fechar o contato, e RD (Retardo na Desenergização), onde ele abre o contato apenas após o tempo programado terminar depois que o sinal de comando sumiu.

- Aplicações Domésticas:

  - Minuterias de prédio: Aquele sistema em que você aperta o botão no corredor do edifício, a luz acende e apaga sozinha após 1 ou 2 minutos.

  - Temporizadores de irrigação de jardim: Dispositivos de tomada que ligam a bomba d'água por 15 minutos todos os dias em horários programados.

  - Sistemas de Ar-condicionado: Evitam que o compressor ligue imediatamente após uma queda rápida de energia, esperando 3 minutos para a pressão do gás estabilizar antes de dar partida novamente.

- Aplicações Industriais:

  - Partida Estrela-Triângulo: Controla os segundos exatos em que o motor gira no modo Estrela (corrente menor) antes de chavear para o modo Triângulo (potência total).

  - Sistemas de Ventilação Pós-Desligamento: Mantém os exaustores de um forno industrial ligados por 10 minutos após o fogo ser apagado, garantindo o resfriamento seguro do equipamento.

- Curiosidade: Nos primórdios da automação, os tempos longos eram feitos com relés térmicos de ação lenta: uma resistência aquecia uma lâmina bimetálica bem devagar até que ela se curvasse o suficiente para empurrar um contato. O problema? Se a temperatura ambiente mudasse, o "tempo" do relé mudava junto.

7. Disjuntor Motor

- Conceito Detalhado: Dispositivo de manobra e proteção ativa. Combina a alta velocidade do disparo magnético (que abre o circuito em microsegundos caso ocorra um curto-circuito) com a curva de atraso do disparo térmico bimetálico (que tolera a corrente alta de partida do motor, mas desarma se essa corrente persistir por muito tempo devido a um travamento mecânico). Possui botão de teste mecânico e dial para ajuste fino da corrente nominal do motor.

- Aplicações Domésticas:

  - Sistemas de Bomba de Poço Artesiano: Protege a bomba contra queima caso ela puxe areia/sujeira e o rotor trave.

  - Sistemas de Climatização Central Residencial: Proteção dos compressores de grande porte.

- Aplicações Industriais:

  - Proteção de Motores em Painéis de Comand: Substitui com vantagens a antiga combinação de "Disjuntor Comum + Relé Térmico + Fusível", economizando espaço drástico nos trilhos DIN dos painéis de automação.

  - Bloqueio de Segurança (Lockout/Tagout): A maioria dos disjuntores motor permite encaixar um cadeado físico na posição "Desligado", garantindo que nenhum outro funcionário ligue a máquina enquanto alguém faz manutenção no motor.

- Curiosidade: Enquanto um disjuntor residencial comum desarmará se a corrente ultrapassar o limite fixo dele por alguns segundos, o disjuntor motor monitora o equilíbrio das fases. Se uma das fases cair (falta de fase), o disjuntor motor percebe o desequilíbrio térmico interno e desarma muito mais rápido do que desarmaria por sobrecarga comum, salvando o motor de derreter.

8. Relé Térmico (Relé de Sobrecarga)

- Conceito Detalhado: Dispositivo de proteção passiva baseado no princípio da dilatação térmica de materiais diferentes (bimetal). Três lâminas bimetálicas são enroladas por filamentos que conduzem a corrente de cada fase do motor. Se a corrente sobe, o calor gerado deforma essas lâminas. Essa deformação empurra uma barra mecânica interna que altera o estado de um contato auxiliar (geralmente abrindo o contato 95-96 do circuito de comando). Ele não corta a potência diretamente, ele desliga o contator que alimenta o motor.

- Aplicações Domésticas:

  - Embutidos em equipamentos: Você não compra um relé térmico de trilho para casa, mas o conceito bimetálico dele está escondido dentro do motor do seu compressor de geladeira ou ar-condicionado (Protetor Térmico Clixon). Se a geladeira trabalhar muito em um dia quente e o motor superaquecer, esse protetor estala (abre) e desliga o motor, voltando a ligar sozinho quando esfriar.

  - Ferros de passar roupas e Grills: O termostato mecânico que liga e desliga a resistência usa exatamente o mesmo princípio bimetálico do relé térmico para controlar a temperatura.

- Aplicações Industriais:

  - Proteção clássica de motores acionados por contatores: Montado diretamente acoplado na base inferior dos contatores de potência.

  - Sistemas com partidas pesadas e repetitivas: Permite ajustar se o rearme do sistema após uma falha será manual (exigindo que o eletricista aperte o botão físico no relé) ou automático (rearmando assim que as lâminas esfriarem).

- Curiosidade: Como o relé térmico funciona por calor, a temperatura interna do painel elétrico afeta o seu comportamento. Por isso, relés térmicos industriais modernos possuem um mecanismo de compensação de temperatura ambiente. Isso garante que ele desarme com a mesma corrente exata, esteja a fábrica a 15 °C no inverno ou a 40 °C no verão.